                                                                                    Elbląg, 22.08. 2011 r.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
DALSZA EKSPLOATACJA KRUSZYWA NATURALNEGO – PIASKU ZE ZŁOŻA „FROMBORK”

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o       

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
Lokalizacja: działki o nr ew. 32 i 33, obręb Frombork ,  gm. Frombork, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie.
Inwestor:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Ciach”, Zbigniew i Wanda Ciach, 
ul.   Warszawska 124, 82-300 Elbląg.
Spis treści:

1.
Rodzaj, skala, usytuowanie przedsięwzięcia:

1.1.Podstawa prawna wystąpienia o udzielenie decyzji o środowiskowych

       uwarunkowaniach.

1.2.Lokalizacja inwestycji

1.3.Warunki geologiczno – górnicze i hydrogeologiczne zalegania złoża

1.3.1. Warunki hydrogeologiczne rejonu złoża

1.4.Granice złoża.

1.5.Określenie granic projektowanego obszaru i terenu górniczego.

1.6.Uzasadnienie granic zamierzonej eksploatacji, wyznaczenie pasów ochronnych

1.7.Zasoby geologiczne

1.8.Wielkość wydobycia kopaliny

1.9.Sposób wykorzystania kopaliny głównej i kopalin towarzyszących

1.10.Proponowana lub zastosowana technologia przeróbki kopaliny

1.11.Ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń

2. dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek (numer, arkusz, obręb, 

     powierzchnia w ha, właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres)

3.
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

     dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną

4. Pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną) oraz określenie ewentualnych kolizji:

5.
Rodzaj technologii.

5.1.Miejsce i sposób udostępniania złoża, systemy eksploatacji kopaliny

5.2.Sposoby odwadniania wyrobiska.

5.3.Sposób i miejsce składowania nadkładu 

6. Warianty przedsięwzięcia (z uwzględnieniem tzw. wariantu zero, polegającego na

     niepodejmowaniu przedsięwzięcia) 

7.
Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, 

     materiałów, paliw oraz energii:

7.1.Zapotrzebowanie na paliwo na etapie udostępniania I eksploatacji złoża.

7.2.Zapotrzebowanie na wodę

7.3. Zapotrzebowanie na energię elektryczną.

8.
Rozwiązania chroniące środowisko 

8.1. W zakresie ochrony atmosfery

8.2. W zakresie ochrony przed hałasem

8.3. W zakresie ochrony środowiska geologiczno-gruntowego

8.4. W zakresie ochrony środowiska wodnego

8.5. W zakresie emisji odpadów

8.6. W zakresie ochrony przyrody

9.
Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

     zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

9.1.Emisje do powietrza i zasięg oddziaływania.

9.2..Emisje hałasu i zasięg oddziaływania.

9.3.Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych.

9.4.Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych.

9.5.Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych.

9.6.Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami.

10.
Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 

11.Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w

   zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 

12. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego 

   użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska),  

   spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, 

 technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska 

 poza terenem zakładu lub innego obiektu 

Spis załączników:
1. Mapa topograficzna rejonu złoża
2.  Mapa ewidencyjna rejonu złoża

3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa złoża w skali 1 : 1 000 przedstawiająca  podstawowe dane o złożu,stan zagospodarowania złoża  oraz zmiany w ukształtowaniu terenu w wyniku eksploatacji 

4. 4a,  Charakterystyczne przekroje przez złoże
5. Odbitka przekroju hydrogeologicznego z  „Oceny o oddziaływaniu na środowisko eksploatacji kruszywa”  wykonanej w 1996 r przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie, Zakład w Gdańsku
6. Wycinek z „Mapy hydrogeologicznej Polski, ark. Frombork  (31)   w skali 1 :  50 000. 

6a. Odbitka przekroju hydrogeologicznego z Objaśnień do „Mapy hydrogeologicznej Polski, ark. Frombork  (31)   
   Spis załączników tekstowych
1.Decyzja koncesja na eksploatację

2. Pismo przyjmujące dodatek nr 1  do dokumentacji geologicznej

Dla potrzeb niniejszej karty wykorzystano następujące materiały:

1. Engel Z.,  Ochrona przed hałasem i drganiami, PWN, Warszawa, 1994.

2. Prussak., 1997 — Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Frombork (31). PIG. Warszawa.

3.  Prussak., 1997 Objaśnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski  w skali 1 : 50 000, ark. Frombork (31). PIG, Warszawa 2002 
4. Dodatek nr 1 dokumentacji  geologicznej złoża kruszywa naturalnego - piasku „FROMBORK” w kat. C1 opracowany w 2011 r. przez Usługi Geologiczne Ewa Gurzęda z Gdyni.
5.  Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego „FROMBORK” opracowany w 2009 r. przez Usługi Geologiczne Ewa Gurzęda z Gdyni.
6. Dodatek nr 2 do projektu zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego „FROMBORK” w opracowaniu   2011 r.  przez Usługi Geologiczne Ewa Gurzęda z Gdyni.
7. Ocena oddziaływania na środowisko eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Frombork” opracowaną w 1996 r. przez Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” w Warszawie, oddział w Gdańsku.
Ponadto:

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS
http://baza.pgi.waw.pl/igs/ 
www.olsztyn.rdos.gov.pl/
1.
Rodzaj, skala, usytuowanie przedsięwzięcia:

1.1. Podstawa prawna wystąpienia o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego – piasku „Frombork” metodą odkrywkową, na działkach nr 32 i 33, w miejscowości Frombork, gmina Frombork, pow. braniewski. 

      Przedsięwzięciem jest poszerzenie eksploatacji piasku „Frombork”  na działkach nr 32 i 33, obręb Frombork– zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową w skali  1 : 1000, na której znajduje się obszar objęty wnioskiem. Dotyczy on powierzchni ca 6,6 ha stanowiącej obszar złoża i teren do niego przyległy od północy i północnego zachodu  przeznaczony na składowiska nadkładu.
Złoże zajmuje powierzchnię 6,25 ha.

Powierzchnia działki nr 32 wynosi 2,80 ha a działki nr 33 -  4,98 ha .
Planuje się, że wielkość wydobycia w skali rocznej wyniesie > 20  tys m3/rok i będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych .

Zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt. 40. Podpunkt „a” obowiązującego aktualnie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” (Dz. U. Nr 213 poz.1397,) dla przedsięwzięć polegających na wydobywaniu kopalin na powierzchni przekraczającej 2 ha sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskom może być wymagane. W/w rozporządzenie określa omawianą inwestycję - eksploatację kruszywa z w/w złoża - do inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko, dla której sporządzenie raportu o oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do zmiany  decyzji - koncesji określającej warunki dalszego wydobywania kopaliny.
Eksploatacja kruszywa z trenu działki nr 33 prowadzona jest od 1994 r. Podstawą  prowadzenia jest  koncesja  z dnia 11.12.1998 r nr OŚ-IV/7512/49/98  na wydobywanie kruszywa naturalnego udzielona przez Urząd Wojewódzki w Elblągu i zmieniona decyzją z dnia 12.03.2001 r. nr OŚR/EL.II.7412/1/2001 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Koncesja jest ważna  do 31 grudnia 2028  r. (zał. tekst. nr 1)
Powierzchnia utworzonego obszaru i  terenu górniczego wynosi 49 800 m2 (4,98 ha), a ich granice poprowadzone są po granicy  działki nr 33, na której udokumentowane było  złoże. 
Działka nr 33   zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miasta  nr XI/68/07 z dnia 27.09.2007 r przeznaczona jest  pod zalesienie , działka nr 32 jest działką rolną..

1.2. Lokalizacja inwestycji

Administracyjnie planowana inwestycja położona jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Frombork na gruntach miejscowości Frombork, na działkach nr 32 i 33.
Działkę nr 33, przed rozpoczęciem eksploatacji (1994r) złoża stanowiły grunty rolne V i VI  klasy bonitacyjnej.  Obecnie, w wyniku prowadzonej od 1994 roku eksploatacji, powierzchnię złoża na terenie działki nr 33 w większości stanowi  czynne wyrobisko, którego ściany  miejscami mają około 10 - 13 m wysokości. Działkę nr 32 w jej północno-wschodniej część stanowią grunty rolne IV i V klasy bonitacyjnej.  Grunty rolne na terenie działki nr 32 od wielu lat nie są uprawiane rolniczo. 
W sąsiedztwie   złoża  znajdują się:
- od południa i wschodu:  teren złoża i projektowanych prac graniczy z innymi działkami , które stanowią ugór, działki te należą do Przedsiębiorcy;
- od północy:  złoże  graniczy z działką rolną nr 31 nie będącą we władaniu Przedsiębiorcy;

- od zachodu: w sąsiedztwie złoża znajduje się wysypisko śmieci, (działka nr 34), oraz dalsza część działki nr 32 nie objęta pracami badawczymi.

1.3. Warunki geologiczno – górnicze i hydrogeologiczne zalegania złoża

Serię złożową w większości stanowią piaski drobnoziarniste, sporadycznie występują piaski średnioziarniste. Tylko na terenie nowo rozpoznanym (część działki nr 32), w rejonie otworu nr 3/10  stwierdzono  występowanie piasku ze żwirem i piasku z domieszką żwiru.

 Piaski wraz z głębokością przechodzą w piaski bardzo drobnoziarniste, a następnie w piaski pylaste. W otworze nr 5/10-pl1 (załącznik graficzny nr 3) granica złoża poprowadzona została w piaskach bardzo drobnoziarnistych na głębokości  20,0 m, tj. na rzędnej 10 m n.p.m. Poniżej tej rzędnej piaski są coraz bardziej zapylone i przechodzą w piaski pylaste.

 Nadkład nad złożem  występuje tylko na terenie nowo rozpoznanym t.j. na części powierzchni działki nr 32 , w otworach nr 1/10 i 2/10 oraz w obrębie złoża jeszcze nie objętego eksploatacją – w rejonie otw. nr 7/10 i 12/10.  Na terenie działki nr  32 w nadkładzie występuje piasek gliniasty, natomiast w otworach nr 7/10, 1/10 występują nasypy. W rejonie otworów nr  3/10 (dz. nr 32) oraz w obrębie wyrobiska na terenie działki nr 33 nadkład nie występuje.

Grubość nadkładu wynosi od 0,0 m do 1,5 m w otw. nr 2/10; średnio 0,3 m. 

            W jednym otworze nr 3/10 między warstwami piasku i piasku ze żwirem w przelocie 5,8 -6,9 m występuje przerost w postaci gliny piaszczystej  o grubości 1,1 m 
            Miąższość udokumentowanej serii złożowej waha się od 12,0 m w otw. nr 8/10 w środkowej części złoża w dnie wyrobiska części złoża do 22,4 m i 23,5 m w otworach nr 7/10 i 12/10 w jego południowej i wschodniej części, średnia miąższość wynosi 19,2 m. W związku z tym, że znaczna część złoża znajduje się w dnie wyrobiska, najmniejsza miąższość złoża występuje w rejonie otworu nr 5/10 i wynosi 8,6 m. 

Strop złoża  zalega na rzędnych od  21  m n.p.m. w otw. nr 8/10 w wyrobisku w centralnej  części złoża do  37,5 m n.p.m. w otw. nr 12/10 w południowo - zachodniej części złoża. Spąg złoża wyznaczają  rzędne od 9,0 m n.p.m. w otw. nr 8/10 w części centralnej części złoża do 14,0 m m.p.n. w otworach  nr  10/10, 11/10-pl2 i 12/10 w południowej części złoża. Deniwelacja stropu złoża wynosi 16,5  m i wynika z tego, że złoże znajduje się  częściowo w obrębie wyrobiska. Deniwelacja spągu  wynosi 5 m. 


Punkt piaskowy udokumentowanej warstwy waha się od 78,4% w otw. nr 3/10 do 99,3 % w otw. nr 5/10-pl1, średnio wynosi 94,0%.  Zawartość pyłów waha się od 1,0% w otw. nr 11/10 do 5,9% w otworze nr 5/10-pl1, średnio 2,6%.

Podczas przeprowadzonych prac geologicznych zwierciadło wody o nawiercono w jednym otworze nr 5/10  na  rzędnej 4,8 m n.p.m  (załącznik graficzny nr 4). Spąg złoża w tym otworze wyznaczony jest na rzędnej 10m n.p.m., a więc 5,2 m nad poziomem wody. 
Warstwa złożowa jest całkowicie sucha.
1.3.1. Warunki hydrogeologiczne rejonu złoża

Warunki hydrogeologiczne występujące w rejonie przedmiotowego złoża przedstawiono na podstawie archiwalnych materiałów geologicznych i hydrogeologicznych, opracowań dokumentacyjnych oraz rozpoznania hydrogeologicznego a także na podstawie wizji lokalnej. 
W rejonie przedmiotowego złoża stwierdzono występowanie czwartorzędowego piętra wodonośnego. Ilustrują to przekroje hydrogeologiczne (załącznik graficzny nr 5 i 6a ) których przebieg  przedstawiono na wycinku Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:50 000 ark. Frombork (załącznik graficzny nr 5). 

Zgodnie z Objaśnieniami do MHP (E. Prussak, 1997) w rejonie Fromborka występuje jedno czwartorzędowe piętro wodonośne, które związane jest z plejstoceńsko-holoceńskimi osadami piaszczystymi, drobno, średnioziarnistymi lokalnie przewarstwionymi piaskami pylastymi, mułkowatymi, namułami . Rejon Fromborka należy do strefy płytkiego krążenia i intensywnej wymiany wód, a zasilanie poziomu wodonośnego następuje głównie poprze infiltrację opadów oraz spływ podziemny od strony wysoczyzny. Główną bazą drenażu jest Zalew Wiślany, a lokalnie rzeki Bauda i Narusa. Miąższość warstwy wodonośnej jest zmienna, ze względu na ukształtowanie stropu utworów podścielających, a także lokalne przewarstwienia osadami o gorszych parametrach filtracyjnych - utwory mułkowo-ilaste. Osady mułkowe zostały także stwierdzone w otworze nr 5 wykonanym w centralnej części wyrobiska.  
Poziom ten stanowi podstawę zaopatrzenia  w wodę w rejonie Fromborka i jest ujmowany jako główny. Pobór wody na ujęciu miejskim nie przekracza  30m3/h. Zgodnie z MHP ark. Nr 31 Ostróda (E. Prussak, 1997) rejon złoża leży w obrębie jednostki hydrogeologicznej  oznaczonej symbolem 2abQI,  Warstwa wodonośna występuje na głębokości od 1,5  metra w dolinach rzecznych oraz w sąsiedztwie Zalewu Wiślanego do 32,5 m ppt w Nowym Wieku. Miąższość warstwy wynosi od 20-40 m.  Zwierciadło wody jest swobodne, lokalnie napięte i stabilizuje się na rzędnych od 0,5 m npm w rejonie Zalewu Wiślanego do ca 10 m na północ od Fromborka. Spływ wód następuje w kierunku północnym w stronę Zalewu wiślanego. 

W rejonie złoża (zgodnie z wykonanym wierceniem w wyrobisku)  poziom wody występuje na rzędnej 4,8 m npm, tj. na głębokości 22,4 m. ppt. od pierwotnej powierzchni terenu (zał. graficzny nr 4a)  

Charakteryzowana warstwa wodonośna od powierzchni terenu nie jest izolowana, lub izolowana jest tylko częściowo ( w rejonie Nowego Wieku), co nie stanowi zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń.
Rejon złoża jak również  miasto Frombork znajdują się w strefie o bardzo wysokim stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami. 

Złoże znajduje się w zlewni Baudy, która płynie około 1,5 km na północny-zachód od granic złoża i wpada do Zalewu Wiślanego. 

1.4. Granice złoża.

   Górną granicę poziomą w otworach poprowadzono po stropie osadów zaliczonych do złoża. Nadkład nad złożem występuje tylko poza wyrobiskiem i stanowi go glina piaszczysta oraz  nasypy. Dolną granicę złoża we wszystkich otworach poza otworem nr 5/10-pl1  wyznacza głębokość otworu. W otworze nr 5/10-pl1  granica złoża poprowadzona została w piaskach bardzo drobnoziarnistych na głębokości  20,0 m, tj. na rzędnej 10 m n.p.m. Poniżej tej rzędnej piaski są coraz bardziej zapylone i przechodzą w piaski pylaste
Pionowe granice złoża przebiegają następująco: północna granica na terenie działki nr  32  wyznaczona została w odległości 6,0 m od sąsiedniej nieruchomości (działki nr 31), północno-zachodnia, na terenie działki nr 32 poprowadzona została zgodnie z zasięgiem koncesji na poszukiwanie  i rozpoznanie złoża, pozostałe granice t.j. wschodnia, zachodnia i południowa poprowadzone są po granicy działki nr 33.

1.5. Określenie granic nowego obszaru i terenu górniczego.

Dla złoża decyzją – koncesją   z dnia 11.12.1998 r nr OŚ-IV/7512/49/98  wydaną przez Wojewodę Elbląskiego, a następnie zmienioną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr OŚR/EL.II.7412/1/2001 z dnia 12.03.2001 r. utworzono obszar i teren górniczy  „FROMBORK”. 

Powierzchnia  obszaru i  terenu górniczego wynosi 49 800 m2 (4,98 ha), a ich granice poprowadzone są po granicy działki nr 33, na której udokumentowane było złoże. 

Obecnie w związku z poszerzeniem złoża o część działki nr 32, należy poszerzyć obszar górniczy o teren działki nr 32..
Granica obszaru i terenu górniczego  „Frombork” poprowadzona będzie po aktualnej granicy złoża, czyli  zmieniona będzie tylko  na terenie działki nr 32, 
Powierzchnia projektowanego obszaru i terenu górniczego „Frombork” wynosi ca 63 000  m2. (6,3 ha).
1.6. Uzasadnienie granic zamierzonej eksploatacji, wyznaczenie pasów ochronnych
Granice eksploatacji dla niniejszego złoża wyznaczone będą w większości po granicy złoża tylko w rejonie drogi gruntowej  przy południowo-zachodniej granicy wyznaczona będzie w po granicy pasa ochronnego  czyli w odległości 10 m od granic złoża.  Północna granica eksploatacji wyznaczona jest w odległości 6,0 m od sąsiedniej działki nr 31.  Od południowej i wschodniej granicy złoża nie wyznaczono pasów ochronnych ponieważ działki te są własnością Przedsiębiorcy. Wyznaczenie pasów ochronnych   jest zgodne z Polską Normą (PN-G-02100) „Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych”. W trakcie eksploatacji należy  bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych granic eksploatacji. Na terenie złoża brak jest obiektów budowlanych, zabudowań gospodarczych i innych elementów infrastruktury, które ograniczałyby eksploatację kruszywa.

1.7. Zasoby geologiczne

Zasoby geologiczne bilansowe w kat C1 w ilości  1 852,3 tys. ton zostały ustalone w „Dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego - piasku „Frombork” 
Dokumentacja została przyjęta bez zastrzeżeń pismem Marszałka Województwa  Warmińsko – Mazurskiego  nr  OŚ.GW.7427.48.2011 z dnia  05.08.2011 r. 
1.8. Wielkość wydobycia kopaliny

Planuje się, że wielkość wydobycia w skali rocznej wyniesie  > od 20 tys. m3, tj.  w granicach 50 - 100 tys ton/rok.
1.9. Sposób wykorzystania kopaliny głównej i kopalin towarzyszących

Kopaliną główną jest piasek o średnim punkcie piaskowym 94,0%. W złożu „Frombork” kopalina towarzysząca nie występuje. Kopalina główna wykorzystywana będzie na potrzeby lokalne głównie do celów drogowych i budownictwa ogólnego. 
1.10. Proponowana lub zastosowana technologia przeróbki kopaliny

Część kruszywa będzie przerabiana , przeróbka kopaliny będzie polegała na przesianiu i wydzieleniu na kilka frakcji. Przesiewanie odbywało się będzie na sucho, przy pomocy samobieżnego przesiewacza typu extec..
1.11. Ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń

Na terenie kopalni przewiduje się pracę następującego sprzętu:

· koparka do urabiania złoża 1 szt 

· ładowarka do urabiania złoża, załadunku kopaliny na środki transportu. Ilość 1 szt.

· spycharka do przepychania nadkładu oraz obniżania ściany roboczej. Ilość 1 szt.

· Przesiewacz (praca okresowa)

Wszystkie te maszyny są ruchome, niezwiązane trwale z gruntem.
2. Dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek (numer, arkusz, obręb, powierzchnia w ha, właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres)

Działki nr 32 i 33 obręb Frombork
Powierzchnia działki nr 32 wynosi 2,80 ha a działki nr 33 4,98 ha 
Działki są  własnością  Państwa Wandy i  Zbigniewa Ciach  zamieszkałych w Elblągu.
3.
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną

Powierzchnia działki nr 32 wynosi 2,80 ha a działki nr 33 - 4,98 ha w tym powierzchnia złoża wynosi  6,25 ha.

Pod względem fizyczno-geograficznym rejon złoża położony jest we wschodniej części Równiny  Warmińskiej, znajdującej się na wschód od Wysoczyzny Elbląskiej.  

Działkę nr 33, przed udokumentowaniem złoża stanowiły grunty rolne V klasy bonitacyjnej.  Obecnie w wyniku prowadzonej od 1994 roku eksploatacji  powierzchnię złoża w większości stanowi czynne wyrobisko, którego ściany  miejscami mają około 10 - 13 m wysokości. Teren działki nr 32 zajmują grunty rolne V i IV klasy bonitacyjnej. Grunty te nie są użytkowane rolniczo.
4. Pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną) oraz określenie ewentualnych kolizji:

- szata roślinna znajdująca się na terenie planowanej inwestycji:  działka nr 33, na której eksploatacja piasku prowadzona jest 1994 r., zajęta jest głównie przez czynne wyrobisko, w związku z czym jej powierzchnia pozbawiona jest szaty roślinnej; na działce nr 32 znajdują się nieużytkowane grunty rolne porośnięte typową dla takich miejsc roślinnością synantropijną.
- określenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią: nie przewiduje się żadnej kolizji z istniejącą zielenią podczas realizacji inwestycji, ponieważ nie przewiduje się żadnej wycinki drzew.
5.
Rodzaj technologii.

5.1. Miejsce i sposób udostępniania złoża, systemy eksploatacji kopaliny

Złoże jest eksploatowane i nie wymaga przeprowadzenia prac udostępniających. Znaczną część działki nr 33 zajmuje wyrobisko, którego ściany  eksploatacyjne mają wysokość od 10 do 13 m. 

Dalsza eksploatacja złoża prowadzona będzie jak dotychczas, odkrywkowo, bez użycia materiałów wybuchowych wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym. Prace wydobywcze prowadzone będą w dostosowaniu do warunków geologiczno-górniczych złoża i możliwości technicznych maszyn używanych do urabiania złoża. W związku z dość dużą miąższością złoża poza wyrobiskiem 20-23,0 m, złoże eksploatowane będzie trzema piętrami eksploatacyjnymi o wysokości ściany w poszczególnych  piętrach nie przekraczającej 8 m. Do eksploatacji użyta będzie ładowarka lub koparka. W sytuacji gdy wysokość skarpy eksploatacyjnej będzie większa od zasięgu pracy koparki, skarpę o zasięgu pracy koparki będzie obniżała spycharka.

Front robót eksploatacyjnych postępował będzie w kierunku północno wschodnim i południowym..
W końcowej fazie eksploatacji od strony granicy wyznaczonych pasów ochronnych zaleca się zatrzymanie ściany roboczej w kolejnym piętrze o nachyleniu 600, w odległości ca 0,5 ha (h – wysokość piętra eksploatacyjnego ) między górną krawędzią skarpy roboczej,  a zewnętrzną granicą eksploatacji, a następnie formowanie skarpy końcowej o nachyleniu 350. Taki tryb postępowania pozwoli na utworzenie skarp końcowych wyrobiska o wymaganych kątach 350  dla  suchych skarp i nienaruszenie terenu położonego poza granicami ustalonej eksploatacji.
5.2. Sposoby odwadniania wyrobiska.

Nie dotyczy – złoże jest suche.
5.3. Sposób i miejsce składowania nadkładu 

Nadkład nad złożem  występuje tylko na terenie nowo rozpoznanym tj. na części powierzchni działki nr 32 , w otworach nr 1/10 i 2/10 oraz  w obrębie złoża jeszcze nie objętego eksploatacją, otw. nr 7/10 i 12/10.  W nadkładzie  na terenie działki nr  32 występuje piasek gliniasty, a natomiast w otworach nr 7/10, 1/10 występują nasypy. W rejonie otworów nr  3/10 (dz. nr 32) oraz w obrębie wyrobiska na terenie działki nr 33 nadkład nie występuje. Grubość nadkładu wynosi od 0,0 m do 1,5 m w otw. nr 2/10; średnio 0,3 m. W jednym otworze nr 3/10 między warstwami piasku i piasku ze żwirem w przelocie 5,8 -6,9 m występuje przerost w postaci gliny piaszczystej  o grubości 1,1 m. 
Całkowita kubatura nadkładu i przerostu zalegającego nad złożem wynosi 18 237 m3  Nad złożem w dwóch rejonach znajdują się dwa zwałowiska nadkładu o łącznej kubaturze 11,9 tys. m3. Nadkład usuwany będzie systematycznie, wraz z postępem prac wydobywczych. Do usuwania nadkładu użyta będzie koparka i  ładowarka. Masy ziemne z nadkładu umieszczone będą na tymczasowych zwałowiskach nadkładu  na działce nr 32 poza północno-zachodnią i północną granicą złoża. Masy ziemne  w całości zostaną wykorzystane do rekultywacji wyrobiska. Minimalne wyprzedzenie skrywy w stosunku do górnej krawędzi ściany eksploatacyjnej wyniesie około 10 m.
6. Warianty przedsięwzięcia (z uwzględnieniem tzw. wariantu zero, polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia) 

- wariant „0” – brak realizacji poszerzenia przedsięwzięcia – polega na wyeksploatowaniu złoża w granicach ustalonych w 1994 r. zgodnie z dotychczasową koncesją na eksploatację oraz dotychczasowym projektem zagospodarowania złoża, co oznacza pozostawienie w stanie istniejącym działki nr 32 i kontynuacji eksploatacji złoża z wyrobiska eksploatacyjnego zajmującego działkę 33.
Zakończenie eksploatacji  złoża  będzie miało poważne konsekwencje ekonomiczne dla inwestora, gdyż będzie musiał pozyskiwać kruszywo z innych źródeł. Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia polegającego na dalszym eksploatowaniu  w głąb złoża kruszywa naturalnego z terenu działki nr 33 i rozpoczęcia eksploatacji na działce nr 32, spowoduje utrzymanie obecnego stanu zagospodarowania działki nr 32 oraz zrekultywowanie (po wyeksploatowaniu zasobów złoża w granicach z 1994 r) wyrobiska zajmującego działkę nr 33. Pozostawienie tych działek – jednej jako zdegradowane tereny rolne, bez jakiegokolwiek przeobrażania, drugiej jako wyrobisko na działce nr 33 o rzędnych w granicach 18-20 m npm wpłynie na stan środowiska  w zbliżony sposób jak w wariancie nr 1 opisanym poniżej. 

   - wariant „1” – do realizacji – polegać będzie na poszerzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego z udokumentowanego w formie dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża zgodnie ze zmienioną decyzją koncesją, którą wyda Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Eksploatacja surowca spowoduje dalsze zmiany obecnego stanu środowiska i zagospodarowania terenu. Obecne wyrobisko zwiększy swoją powierzchnię do ok. 6.25 ha. Dno wyrobiska znajdować się będzie na rzędnych 9-14 m npm, a nie jak w przypadku wariantu „O” na rzędnej 18-20 m npm.. Ściany wyrobiska będą miały  ca 20-24 m wysokości, a nie jak w przypadku wariantu „O” ca 10-12 m. Sposób eksploatacji w zakresie opisanym punkcie nr 5 karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Inne warianty

Trudno jest w przypadku złóż kruszywa czy innych rozpatrywać wariantowość inwestycji, bowiem inwestycja charakteryzuje się wyjątkowa specyfiką. Jest to złoże kruszywa naturalnego, które znajduje się właśnie na działkach nr 32 i 33 obręb Frombork, które może być tylko i wyłącznie przedmiotem eksploatacji. W przypadku tego złoża nie można rozpatrywać innej lokalizacji kopalni, ponieważ przeprowadzone prace geologiczne wykazały istnienie złoża, a badania laboratoryjne określiły przydatność kopaliny do celów drogownictwa i budownictwa ogólnego.  

Przedsiębiorca jest zdecydowany kontynuować eksploatację piasku na działce nr 33 oraz poszerzyć obszar działalności o część działki nr 32. 

W przypadku tego przedsięwzięcia trudno jest mówić o wariancie alternatywnym. Nie ma bowiem możliwości np. zmiany lokalizacji inwestycji, gdyż nie ma możliwości przeniesienia złoża w inne miejsce, które byłoby tak samo mało konfliktowe jak to.

Reasumując - złoże zalega w określonej przestrzeni i z niej może być wydobywane. W rozpatrywanym przypadku podstawę działalności kopalni stanowi dokumentowane złoże „Frombork” o powierzchni 6,25  ha znajdujące się na terenie działek nr 32 i 33. Stąd, jeśli chodzi o lokalizację, nie można rozpatrywać wariantu alternatywnego
 Również zmiana ilości wydobywanego kruszywa nie może decydować o ewentualnej wariantowości przedsięwzięcia, gdyż uzależniona jest ona od zapotrzebowania  na piasek  na cele drogownictwa i budownictwa ogólnego w tym rejonie . 

Zgodnie ze znajomością funkcjonowania zakładów górniczych w praktyce oraz na podstawie literatury fachowej w prowadzeniu ruchu zakładu górniczego, nie jest możliwe wariantowanie sposobu eksploatacji. Sposób eksploatacji zdeterminowany jest rodzajem kopaliny i sposobem jej zalegania, wobec czego eksploatacja złoża „Frombork” będzie zawsze prowadzona w sposób odkrywkowy wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym. W związku z tym wariantować można jedynie miejsce rozpoczęcia eksploatacji, kierunek wywozu czy wielkość wydobycia. W  przypadku tego złoża można jeszcze zróżnicować szerokość pasów ochronnych dla granic własności i drogi gruntowej. Są to jednak mało znaczące dla tego typu  inwestycji warianty, gdyż każdy wariant prowadzi do eksploatowania i w efekcie końcowym do wyeksploatowania złoża i dlatego mogą być pomijane.
Wobec czego innych wariantów niż „0” i „1 – do realizacji”  się nie przedstawia.
7.
Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.
7.1. Zapotrzebowanie na paliwo na etapie udostępniania i eksploatacji złoża.

Przewidywane roczne zużycie paliwa - oleju napędowego przez używany sprzęt:

Koparka 1 ok. 10 l/h

Spychacz ok. 12l/h

Ładowarka ok. 10 l/h
Efektywny czas pracy urządzeń przyjmuje się na poziomie 10 h na dobę (z wyjątkiem spychacza którego czas pracy szacuje się na poziomie 2 h/d, maksymalnie 6 dni w tygodniu (ok. 300 dni/rok).

Szacunkowe zużycie roczne ON wyniesie:

Zapotrzebowanie ON = 300 x 10 (10 + 10) + 300 x 2 x 12 = 60000/r + 7200 l/r = 67 200 l/rok.
Nie uwzględniono zużycia paliwa przez samochody wywożące urobek, ze względu na fakt iż będą one tankowane poza terenem analizowanej inwestycji, a zużycie paliwa przez samochody ciężarowe nie wynika bezpośrednio z funkcjonowania kopalni tylko z realizacji przedsięwzięć, na których wykorzystywane jest wydobywane kruszywo.

7.2. Zapotrzebowanie na wodę

Eksploatacja złoża prowadzona będzie w warunkach suchych. Przy zastosowaniu tego rodzaju eksploatacji pobór wódy ani obniżanie zwierciadła wody nie będą więc miały miejsca.
Ewentualna przeróbka kopaliny prowadzona będzie na sucho
Na terenie zakładu ustawiony zostanie nie przewiduje umieszczania się żadnego kontenera do celów socjalnych, gdyż całe zaplecze biurowo-socjalne jest zorganizowane od 1994 r na terenie sąsiedniej  działki nr  36 tj. na południowy-zachód od złoża.
7.3. Zapotrzebowanie na energię elektryczną.

W kopalni będą pracowały maszyny o napędzie spalinowym, nie ma więc zapotrzebowania na energię elektryczną w tym zakresie.

W kopalni nie wystąpi zapotrzebowania na energię cieplną i gazową.

Nie przewiduje się wykorzystania innych surowców i materiałów niż wymienione powyżej.

8.
Rozwiązania chroniące środowisko 

Działania mające na celu zapobieganie,ograniczanie lub kompensację przyrodnicza

negatywnych oddziaływań na środowisko:

8.1. W zakresie ochrony atmosfery

· stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym;
· wykorzystywanie paliwa spełniającego normy;
· w celu ograniczenia emisji pyłów z kopalni w dni słoneczne i wietrzne stosowane będzie zraszanie na drogach dojazdowych do kopalni;

· przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych i konserwacja urządzeń zapewniająca możliwość dalszej eksploatacji w dłuższym okresie czasu, wszelkie zmiany maszyn i urządzeń uzasadnione przebiegiem procesów technologicznych zmierzają do zastosowania rozwiązań nowoczesnych i mniej energochłonnych (mniejszym zużyciem paliwa), a przez to korzystniejszych z punktu widzenia ochrony atmosfery.

8.2. W zakresie ochrony przed hałasem

· stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym;
· przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych i konserwacja urządzeń zapewniająca możliwość dalszej eksploatacji w dłuższym okresie czasu, wszelkie zmiany maszyn i urządzeń uzasadnione przebiegiem procesów technologicznych zmierzają do zastosowania rozwiązań nowoczesnych i mniej energochłonnych, a przez to korzystniejszych z punktu widzenia ochrony środowiska akustycznego;
· prowadzenie eksploatacji wyłącznie w porze dnia.

8.3. W zakresie ochrony środowiska geologiczno-gruntowego

· pionowy zasięg eksploatacji będzie podlegał systematycznej kontroli mierniczo –geologicznej, szczególnie w rejonie docelowych skarp zewnętrznych, aby nie doszło do naruszenia stateczności złoża, a tym samym zaistnienia zagrożeń dla terenów sąsiednich, a nie stanowiących własności przedsiębiorcy;
· wyposażenie zakładu w sorbent przystosowany do likwidacji wycieków substancji ropopochodnych – na wypadek rozlania się paliwa podczas tankowania koparek i spychacza;
· usunięty nadkład zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska;
· naprawy sprzętu pracującego na kopalni, wymiana oleju prowadzone będą poza wyrobiskiem;

· zakład górniczy zostanie wyposażony w zestaw środków sorbentowych umożliwiających usuwanie skutków awaryjnych rozlewów substancji ropopochodnych i przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu, w przypadku większej skali zanieczyszczeń podłoża Przedsiębiorca jest zobowiązany zabrać zanieczyszczony grunt i przekazać go do utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

8.4. W zakresie ochrony środowiska wodnego

· woda nie będzie wykorzystywana do celów wydobywczych (brak zakładu przeróbczego

wykorzystującego technologię mokrą);
· eksploatacja nie zakłada odpompowywania wody gruntowej i osuszania złoża – złoże jest 

            suche;
· w związku z przewidywaną technologią nie jest konieczne specjalne zagospodarowanie wód deszczowych lub roztopowych;
· ścieki sanitarne  nie będą powstawały na terenie zakładu górniczego ponieważ zaplecze socjalne jest zorganizowane poza złożem
· urządzenia będą poddawane okresowym przeglądom w celu zapobiegnięcia awariom,

       w szczególności wyciekom oleju;
· wyposażenie zakładu w sorbent przystosowany do likwidacji wycieków substancji ropopochodnych – na wypadek rozlania się paliwa podczas tankowania, koparki, spychacza i ładowarki;
· tankowanie prowadzone będzie pod nadzorem osób  pracujących w zakładzie górniczym.
8.5. W zakresie emisji odpadów

· wytwarzane odpady o kodzie 01 01 02 stanowiące główne odpady z procesu produkcyjne będą poddawane odzyskowi na terenie kopalni w procesie R 14;
· odzysk polegać będzie na lokowaniu ich w nieeksploatowanych częściach wyrobiska

odkrywkowego;
· odpady zbierane będą w sposób selektywny, z zakazem ich wzajemnego mieszania, w tym również mieszania odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne;
· odpady będą magazynowane w wyznaczonych miejscach na terenie, do którego        

Wnioskodawca posiada tytuł prawny;
· sposób magazynowania będzie zgodny z Art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

odpadach(Dz. U. 2001 Nr 62, Poz. 628);
· odpady niebezpieczne (z wyjątkiem zanieczyszczonej gleby) będą zbierane w opakowaniach – beczkach, pojemnikach lub workach – wykonanych z materiałów odpornych na działanie magazynowanego odpadu, zamykanych umieszczonych na utwardzonym podłożu;
· na terenie kopalni będzie miejsce postojowe sprzętu eksploatacyjnego zorganizowane w sposób zabezpieczający środowisko gruntowe; miejsce postojowe będzie wyposażone będzie w sorbenty na wypadek konieczności likwidacji ewentualnego wycieku;
· wytworzone odpady przekazywane będą do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia za pośrednictwem firm posiadających stosowne zezwolenie na transport odpadów, chyba, że dla danej grupy odpadów obowiązek taki nie występuje.

8.6. W zakresie ochrony przyrody

· przyszła rekultywacja odbywać się będzie w kierunku ustalonym przez władze samorządowe, zgodnie z planem miejscowym teren działki nr 33 przeznaczony jest pod zalesienie
· przy realizacji nowych nasadzeń podczas prac rekultywacyjnych, wybór drzew i krzewów będzie ograniczony do gatunków rodzimych, nieinwazyjnych, zgodnych z otaczającym drzewostanem.

W trakcie prac rekultywacyjnych przewiduje się zepchnięcie do wyrobiska zwałowego nadkładu co spowoduje złagodzenie skarp i spłycenie wyrobiska. Obowiązek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych wynika z przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (art. 80, ust. 1, pkt 5 – w razie likwidacji zakładu górniczego Przedsiębiorca zobowiązany jest przedsięwziąć niezbędne środki w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów                    i zagospodarowania terenów po działalności górniczej). Zakres i kierunek rekultywacji ustalone zostaną przez władze samorządowe. Przedsiębiorca wystąpi do Starosty Braniewskiego o wydanie decyzji o kierunku rekultywacji.

Minimalizacja negatywnych dla środowiska skutków eksploatacji polega przede wszystkim na:

- racjonalnym wykorzystaniu zasobów złoża;
- ograniczeniu skutków działalności górniczej do granic wyznaczonych w dokumentacji geologicznej oraz w koncesyjnej;
-podczas eksploatacji należy zachować odpowiedniej szerokości pasy ochronne dla granic własności i drogi;  

 - używaniu w pełni sprawnych technicznie maszyn do urabiania złoża i środków transportu;
 - składowaniu materiałów eksploatacyjnych (paliwa smary) poza terenem eksploatacji;
- w celu ochrony otaczających terenów przed ujemnym skutkiem eksploatacji należy, w trakcie jej prowadzenia przestrzegać prowadzenia eksploatacji tylko w wyznaczonych granicach; 

- w wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek odpadów i wylewanie ścieków;
- przypadku powstania zanieczyszczenia należy zastosować środki neutralizujące substancje węglowodorowe (takie jakie się używa do neutralizacji drobnych rozlewów na stacjach paliw).
Skuteczność minimalizacji zagrożeń zależy od:

· doboru właściwych technologii i materiałów chroniących środowisko;
· solidności i fachowości wykonawstwa inwestycji;
· przestrzegania, w trakcie eksploatacji, obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Prawidłowo prowadzona eksploatacja kruszywa naturalnego oraz rekultywacja wyrobiska nie powinna negatywnie wpłynąć na środowisko, a wpływy eksploatacji ograniczą się do obszaru złoża i terenu bezpośrednio przylegającego nie przekraczając granicy projektowanego terenu górniczego. 
9.
Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

9.1. Emisje do powietrza i zasięg oddziaływania.

Podczas pracy maszyn urabiających, skrywających złoże oraz transportu kopaliny do atmosfery w wyniku spalania paliw będzie emitowany dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu oraz węglowodory ropopochodne. Emisja spalin z maszyn pracujący bezpośrednio przy eksploatacji oraz samochodów transportujących kruszywo będzie miała zasięg lokalny, punktowy ze względu na niską lokalizację emitorów (rury wydechowe) w stosunku do powierzchni terenu. Wyżej wymienione oddziaływanie ma charakter znikomy z uwagi na niewielką ilość pracującego sprzętu.

Źródłem emisji związanej z procesem wydobywania kopaliny są także źródła tzw. emisji niezorganizowanej, polegającej na emisji pyłu podczas: zdejmowania i składowania nadkładu, urabiania kopaliny oraz załadunku i transportu. Szczególnie może to być odczuwalne w przypadku długotrwałej suszy i przy wietrznej pogodzie. Pył powstający podczas eksploatacji kopalin naturalnych nie zawiera związków szkodliwych.

9.2. Emisje hałasu i zasięg oddziaływania.

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, wyrażone wskaźnikami Laeq D i Laeq N, podane są w tabeli „Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku” załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. W sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Wskaźniki LaeqD i LaeqN mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby.

Dla hałasu emitowanego przez instalacje, wskaźnik LaeqD odnosi się do przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym, a wskaźnik LaeqN odnosi się do przedziału czasu odniesienia równego 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.

Wartości poziomów dopuszczalnych są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany teren. Ich zakres podzielono na 4 klasy. Dla terenów wymagających intensywnej ochrony przed hałasem określane są najniższe poziomy dopuszczalne, natomiast dla terenów, gdzie ochrona przed hałasem nie jest zagadnieniem krytycznym poziomy dopuszczalne są najwyższe. Przyjęta podstawa kategoryzacji terenów – jego funkcja urbanistyczna – jednoznacznie wskazuje na ścisłe związki między ochroną środowiska przed hałasem,a zagospodarowaniem przestrzennym.

W świetle powyższego rozporządzenia obiektami akustycznie chronionymi jest zabudowa mieszkaniowa, w tym również zabudowa typu zagrodowego. 

Zgodnie z poz. 2B tabeli „Dopuszczalne Poziomy hałasu w środowisku”, poziom hałasu instalacyjnego na terenach zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej nie może przekroczyć następujących wartości równoważnego poziomu dźwięku A: Laeq D=55 dB dla kolejnych 8 godzin pory dnia,

  Laeq N=45 dB dla jednej najmniej korzystnej godziny nocy.

Eksploatacja kruszywa odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia, co oznacza, że emisja hałasu z terenu kopalni „Frombork” nie może przekroczyć na terenach najbliżej położonej zabudowy zagrodowej poziomu Laeq D=55 dB dla kolejnych 8 godzin pory dnia.
Źródła hałasu:

Na analizowanym terenie znajdować się będą wyłącznie zewnętrzne źródła hałasu takie jak:

•
koparka do urabiania złoża - ilość 1 szt., oraz okresowo koparka łyżkowa do zbierania nadkładu szt. 1

· ładowarka do urabiania złoża, załadunku kopaliny na środki transportu: ilość 1 szt.

· spycharka do przepychania nadkładu oraz obniżania ściany roboczej : ilość 1 szt.
· Okresowo w wyrobisku pracować może przesiewacz
Dopuszczalny poziom mocy akustycznej ww. maszyn, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, nie może przekroczyć następujących wartości:

spycharka – 105 dB;

ładowarka, koparka – 105 dB.

Dodatkowym zewnętrznym źródłem hałasu będzie załadunek i transport surowca samochodami ciężarowymi. Omówione wyżej źródła hałasu będą aktywne wyłącznie w godzinach dziennych, pomiędzy 6.00 a 18.00.

Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, tj. pojazdów samochodowych ciężarowych wywożących kruszywo z terenu kopalni, przyjęto na podstawie publikacji „Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu poruszających się ruchem przyspieszonym lub opóźnionym” – Materiały XXVIII Szkoły Zimowej Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Wisła – Gliwice 2000. Średnia wartość poziomu mocy akustycznej samochodów ciężarowych poruszających się ruchem przyspieszonym od prędkości 0 km/h do 20 km/h wynosi 101 dB a w przypadku ruchu opóźnionego od prędkości 20 km/h do 0 km/h wynosi 94 dB.

W świetle Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. W sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) teren planowanego przedsięwzięcia nie jest terenem akustycznei chronionym. Najbliżej położone tereny akustycznie chronione to: zabudowa zagrodowa, która znajduje się 300-400 m w kierunku północnym od projektowanej kopalni.
Nie przewiduje się by hałas powstający w wyrobisku związany z pracą maszyn w jakikolwiek sposób oddziaływał negatywnie na zabudowę mieszkaniową , ponieważ w bliskim sąsiedztwie złoża nie znajdują się  tereny zabudowane. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ca 0,7 km na południowy-zachód (wieś Ronin) i ca 1 km na północ (zabudowania Fromborka) od złoża 
9.3. Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych.

Na terenie złoża nie będą powstawały żadne ścieki socjalno-bytowe ponieważ złoże znajduje się w sąsiedztwie  zaplecza biurowego na terenie działki nr 36.
9.4. Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie piętrem suchym, w związku z czym trakcie eksploatacji pobór wód nie będzie miała miejsca.
Ścieki technologiczne nie występują.
9.5. Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych.

Nie przewiduje się przy tego typu inwestycji.

9.6. Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami.

W zakładzie górniczym odpady wydobywcze- gleba i ziemia, w tym kamienie (17 05 04) powstawać będą podczas przygotowania do rozpoczęcia eksploatacji – usuwania nadkładu w postaci piasków gliniastych. Będą one wykorzystywane do rekultywacji istniejącego oraz powiększającego się wyrobiska poprzez jego wypełnienie.

Odpady przeróbcze nie występują.

Zgromadzony na zwałach nadkład (odpady wydobywcze) jest obojętny dla środowiska i zdrowia ludzkiego, w związku z czym nie wymaga działań zapobiegawczych.

Zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi powstałymi w wyniku wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki reguluje Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. „O odpadach wydobywczych” (Dz. U 2008 r. Nr 138, poz. 865) 
Zestawienie kodów, grup, podgrup i rodzajow odpadów powstających w czasie funkcjonowania przedsięwzięcia wg Rozporządzenia Ministra Środowiska „W sprawie katalogu odpadów” z dnia 27 września 2001 r. (Dz.U nr 112 poz.1206) Kod Grupa,podgrupa i rodzaje odpadów:

- 17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek  z pogłębiania)

-  17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 
10.
Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. Przewidywany wpływ nie wykroczy poza zaprojektowany dla niniejszego złoża teren górniczy.

11. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w
      zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
Teren złoża znajduje się w poza obszarami chronionymi w tym poza obszarami specjalnej ochrony „NATURA” oraz poza GZWP. W sąsiedztwie terenu złoża znajduje się Obszar Obronionego Krajobrazu Rzeki Baudy, którego granice biegną wzdłuż południowej i wschodniej granicy działki nr 33. 
W odległości ca 2,0 km na północny-zachód od złoża znajduje się obszar  Specjalnej Ochrony Ptaków Zalew Wiślany (PLb 280010)
     W odległości ca 1 km na zachód znajduje się Obszar Obronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej Wschód
12. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.
Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska obszary ograniczonego użytkowania mogą być tworzone wyłącznie dla: oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji energetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych             w przypadku, jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji.

Z powyższego wynika, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma prawnych możliwości tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Uciążliwości dla środowiska związane z eksploatacją złoża zamkną się w granicach terenu górniczego, który będzie ustanowiony w decyzji – koncesji i który nie przekroczy granic własności Przedsiębiorcy.

.................................................................

2

