Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 196183-2013 z dnia 2013-09-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Frombork
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw, wykonanie przyłączy sanitarnych a także remont istniejących nawierzchni utwardzonych wraz z miejscami parkingowymi i chodnikiem. Plac zabaw zostanie wyposażony w ogrodzenie obwodowe...
Termin składania ofert: 2013-10-10

Frombork: Zagospodarowanie Nabrzeża Portowego we Fromborku z Placem zabaw.
Numer ogłoszenia: 242563 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 196183 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy, ul. Młynarska 5 A, 14-530 Frombork, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2440660, faks 55 2440661.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie Nabrzeża Portowego we Fromborku z Placem zabaw..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw, wykonanie przyłączy sanitarnych a także remont istniejących nawierzchni utwardzonych wraz z miejscami parkingowymi i chodnikiem. Plac zabaw zostanie wyposażony w ogrodzenie obwodowe wydzielające teren placu zabaw od pozostałych elementów zagospodarowania oraz ogrodzenie zabezpieczające dzieci przed wtargnięciem na nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej gr. 8cm. Projektowany plac zabaw: powierzchnia zabudowy placu zabaw w granicy ogrodzenia = 1149,24 m² powierzchnia całkowita obejmująca teren placu zabaw = 1149,24m² powierzchnia utwardzona w postaci remontowanego chodnika z kostki betonowej gr. 6cm = 408,02m² powierzchnia remontowanej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 8cm = 1818,60m² powierzchnia całkowita nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej (przeznaczenie - plac zabaw ) = 1119,32m² Rozwiązania budowlane konstrukcyjno - materiałowe. planowane dojazdy i dojścia w postaci nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej gr. 8cm i 6cm a także plac zabaw wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu a także projektem architektoniczno - budowlanym branży konstrukcyjno - budowlanej i sanitarnej. Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna (przeznaczenie - Place zabaw). poszczególne warstwy podbudowy: warstwa odsączająca z pisaku lub pospółki gr. 40cm, warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) gr. 10cm, warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) gr. 5cm, nawierzchnia syntetyczna (poliuretan przepuszczalny - przeznaczenie - place zabaw). Nawierzchnia syntetyczna winna odpowiadać normie PN-EN 14877:2006 lub posiadać aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznych laboratoriów zajmujących się badaniem nawierzchni sportowych. Komunikacja - remont istniejących nawierzchni utwardzonych. zaprojektowano nawierzchnię utwardzoną w postaci chodnika z kostki betonowej bez fazowej gr. 6cm: kostka brukowa bez fazy / gr. 6cm podsypka - piasek stabilizowany cementem (1:4) / gr. 5cm warstwa klinująca: tłuczeń (frakcja - od 0 do 30mm) / gr. 5cm podbudowa: tłuczeń (frakcja - od 30 do 60mm) / gr. 15cm warstwa odsączająca z piasku / gr. 10cm. zaprojektowano nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej bez fazowej gr. 8cm: kostka brukowa bez fazy / gr. 8cm podsypka - piasek stabilizowany cementem (1:4) / gr. 5cm warstwa klinująca: tłuczeń (frakcja - od 0 do 30mm) / gr. 5cm podbudowa: tłuczeń (frakcja - od 30 do 60mm) / gr. 30cm warstwa odsączająca z piasku / gr. 10cm Posadowienie wysokościowe nawierzchni utwardzonych. Projektowany poziom posadowienia nawierzchni utwardzonych przedstawiono na rys. nr. 4 i 5 do projektu zagospodarowania terenu oraz na rys. nr 3 do projektu architektoniczno - budowlanego branży konstrukcyjno - budowlanej i sanitarnej. Na przejściach dla pieszych krawężniki obniżyć na wysokość max. 2 cm nad nawierzchnię utwardzoną. Krawężniki drogowe najazdowe powinny wystawać nad nawierzchnię utwardzoną max. 2 cm. Wysokość posadowienia nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 6cm w postaci chodnika względem krawędzi nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 8cm w miejscach gdzie przewidziano chodnik jako nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej gr. 6 cm biegnący wzdłuż krawężników drogowych stojących powinna wynosić min. 12cm a max. 15cm. Obrzeża i krawężniki - obrzeża: Zaprojektowano obrzeża na podsypce z piasku gr. 10cm i ławie z betonu B 15. Obrzeża betonowe powinny odpowiadać wymaganiom norm BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiadać Deklarację zgodności producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii obrzeży. Beton użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać następujące warunki: nasiąkliwość <= 4%, ścieralność na tarczy Boehmego - 3 mm, mrozoodporność, zgodnie z PN-88/B-06250 - stopień mrozoodporności F-25. Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży: na długości +- 8 mm, na szerokości i wysokości +- 3 mm. Krawężniki drogowe. Należy stosować krawężniki betonowe, gatunku 1-go, które powinny być wykonane z betonu klasy B-30. Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom norm BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiadać Deklarację zgodności producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii krawężników. Beton użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać następujące warunki: nasiąkliwość <= 4%, ścieralność na tarczy Boehmego - 3 mm, mrozoodporność, zgodnie z PN-88/B-06250 - stopień mrozoodporności F-25. Powierzchnie krawężników powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników: na długości +- 8 mm, na szerokości i wysokości +- 3 mm. W projekcie zastosowane krawężniki betonowe drogowe posadowione na ławie z oporem wykonanej z chudego betonu B10 na podsypce z piasku gr. 10cm (patrz rys. nr. 4). Podczas prac remontowych dotyczących wymiany istniejących krawężników drogowych stojących należy określić średnią stałą wysokość posadowienia tych że krawężników względem powierzchni remontowanej drogi w przedziale pomiędzy 12cm a 15cm uwzględniając różnice w istniejących poziomach posadowienia drogi względem krawężników drogowych stojących. Kolorystyka nawierzchni placu zabaw. Należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania (plansza wymiarowania - rys. nr. 1). Wyposażenie placu zabaw. kółko i krzyżyk zestaw dwóch podwójnych huśtawek karuzela zjazd linowy z podestem huśtawki wagowe sprężynowiec pociąg statek wieża - bocianie gniazdo wieża piratów huśtawki - ptasie gniazdo zestaw zabawowy zestaw gimnastyczny drążki gimnastyczne kosze na śmieci ławki ze stolikami Ogrodzenie placu zabaw Zaprojektowano ogrodzenie o wysokości 1,20m. Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej wys. 1.2 m o wym. oczka 32x32mm i śr. drutu 1,2mm na słupkach stalowych powlekanych z rur o śr. 60 mm. Kolor ogrodzenia - zielony. Przyłącza sanitarne. przyłącze wodociągowe Zaprojektowano przyłącze wodociągowe włączone do istniejącej sieci wodociągowej aż do przewidzianych przenośnych toalet miejskich. przyłącze kanalizacji sanitarnej Zaprojektowano przyłącze kanalizacji sanitarnej włączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą nowej studzienki rewizyjnej, a następnie poprowadzenie przyłącza do przewidzianych przenośnych toalet miejskich. przyłącze kanalizacji deszczowej Zaprojektowano przyłącze kanalizacji deszczowej, włączone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Zagospodarowanie terenu. Projektowany teren został podzielony na trzy części: strefę drzew i krzewów, zakątek traw oraz ponownie strefę drzew i krzewów. Pierwsza i druga strefa drzew i krzewów znajdują się przy niskich urządzeniach zabawowych. Zakątek traw zaprojektowano przy wysokich urządzeniach zabawowych (wieża piratów). Na okalającym plac zabaw ogrodzeniu zaplanowano nasadzenia z roślin pnących. Ze względu na brak odkrytej gleby, zaprojektowano skrzynie - donice, w których będą posadzone pnącza. Aby chronić rośliny przed przemarznięciem zimą, donice mają odpowiednie wymiary 1m x 2m x 1m...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- SATERNUS DISTRIBUTION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, ul. Nowa 32,, 41-500 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 914387,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 927414,94

- Oferta z najniższą ceną: 927414,94 / Oferta z najwyższą ceną: 1154116,44

- Waluta: PLN.