[image: image1.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO






Załącznik nr 1a
Karta ofertowa oferowanego sprzętu
Cześć sprzętowa

Komputer stacjonarny:  16 szt.

	Producent komputera:
	

	Model komputera:
	

	Producent systemu operacyjnego: 
	

	Nazwa i wersja systemu operacyjnego:
	


	Nazwa

komponentu
	Wymagane minimalne parametry
	Oferowane parametry

	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu i producenta komputera jak i nazwy, wersji i producenta systemu operacyjnego, pakietu biurowego i oprogramowania antywirusowego.
	

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla użytku domowego dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, przeglądania multimediów, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
	

	Wydajność obliczeniowa
	Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż:

SYSmark® 2012 PerformanceTest
- SYSmark 2012 Rating – minimum 170 punktów,

- Office Productivity  –minimum 140 punktów

- Media Creation  –minimum 160 punktów,

- Web Development  –minimum 160 punktów,  

- Data/Financial Analysis –minimum 190 punktów,

-System Management –minimum 150 punktów

Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze o oferowanej konfiguracji sprzętowej dla minimum trzech iteracji przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

PCMark Vantage Profesional Edition przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego (rozdzielczość min. 1024x768):

- PCMark Score –minimum 9300 punktów,

- Music Score –minimum 7350 punktów

- Communications Score – minimum 14200 punktów

- `Productivity Score – minimum 9450 punktów

Test musi być przeprowadzony na komputerze o oferowanej konfiguracji sprzętowej przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu z przeprowadzonych testów (print screen ekranu), potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit 

- CPU Mark – wynik min. 4260 punktów 

PassMark Rating – wynik min. 1680 pkt

Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz oraz 32 bitach koloru.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
	

	Pamięć operacyjna RAM
	Minimum 16 GB możliwość rozbudowy do min. 32 GB.

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać  w teście PCMark Vantage Profesional Edition przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego wynik:

Memories Score – minimum 5700 punktów

Test musi być przeprowadzony na komputerze o oferowanej konfiguracji sprzętowej przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu z przeprowadzonych testów (print screen ekranu), potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W teście PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit wyniki nie gorsze niż:

- Memory Mark – co najmniej wynik 1510 punktów,

Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz oraz 32 bitach koloru .

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu z przeprowadzonych testów (print screen ekranu), potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
	

	Parametry

pamięci masowej
	Min. 500 GB

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać  w teście PCMark Vantage Profesional Edition przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego wynik

HDD Score – minimum 4250 punktów

Test musi być przeprowadzony na komputerze o oferowanej konfiguracji sprzętowej przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu z przeprowadzonych testów (print screen ekranu), potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

W teście PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit wyniki nie gorsze niż:

- Disk Mark – minimum 815 punktów

Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz oraz 32 bitach koloru.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
	

	Wydajność grafiki
	Grafika zintegrowana z procesorem, płytą główną lub dedykowana ze wsparciem OpenGL 4.0, Open CL 1.2. 

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż:

W teście SYSmark® 2012 PerformanceTest
3D Modeling –minimum 230 punktów

Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze o oferowanej konfiguracji sprzętowej dla minimum trzech iteracji przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W teście PCMark Vantage Profesional Edition przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego

-TV and Movies Score – minimum 5450 punktów, 

- Gaming Score – minimum 5400 punktów

Test musi być przeprowadzony na komputerze o oferowanej konfiguracji sprzętowej przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu z przeprowadzonych testów (print screen ekranu), potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

W teście PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit wyniki nie gorsze niż:

2D Graphic Mark– minimum 900 punktów

3D Graphic Mark– minimum 435 punktów

Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz oraz 32 bitach koloru.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
	

	Wyposażenie

multimedialne
	Minimum 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wbudowany głośnik.
	

	Obudowa
	Obudowa typu Tower z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 102 cm posiadająca min.: 2 zewnętrzne półki 5,25” w tym min 1 dla napędów o pełnej wysokości oraz min 2 wewnętrzne półki 3,5” i 1 wewnętrzną półkę 2,5” dla dysków twardych. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. 

Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:

- awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora

- uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 

- uszkodzenie płyty głównej

- uszkodzenie zasilacza

- uszkodzenie kontrolera Video.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady zabezpieczającej przed kradzieżą) oraz kłódki (oczko na kłódkę)

Zasilacz o mocy max. 320 W i sprawności min. 90%
	


5. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa

	.
	
	

	BIOS
	- Możliwość odczytania z BIOS: 

1. Wersji BIOS

2. Modelu procesora, prędkości procesora, 

3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 

4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware, nr seryjny, wersja SMART

5. Informacji o napędzie optycznym: model, wersja firmware, nr seryjny

6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej

- Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji Turbo Mode z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

- Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 

- BIOS musi posiadać funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

- BIOS musi posiadać funkcję automatycznego update BIOS ze strony producenta włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
	

	Zarządzanie komputerem
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, 

a także umożliwiająca:

- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;

- zdalną konfigurację ustawień BIOS;

- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD 

z  serwera zarządzającego;

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;

- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
	

	Certyfikaty i

standardy
	- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 – do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony http://www.eu-energystar.org   lub http://www.energystar.gov .
	

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie IDLE  wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć raport badawczy wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę lub certyfikat lub deklarację producenta)
	

	Warunki

gwarancji
	3-letnia gwarancja klienta świadczona na miejscu u klienta.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się 

z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
	

	Wsparcie

techniczne

producenta
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

- weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)

- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera – wymagane podanie linku do strony.

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera.
	

	Wymaganie dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:

- porty wideo: min. 1 szt. VGA i 2 szt. Display Port

- min. 14 x USB w tym min 10 szt. wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 

4 porty USB z przodu w tym min 2 szt. USB 3.0, 6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt. USB 3.0, 

- port sieciowy RJ-45, 

- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. 

- serial port (RS-232) z możliwością rozbudowy do 2 szt portów RS-232

- 2 szt PS/2

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..

2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI

3. Płyta główna z chipsetem min. Q85, wyposażona w:

- 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 1600MHz

- sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 3.0, 2 szt PCIe x1 lub pozwalających na użycie kart PCIx1

- min. 3 złącza SATA w tym min 2 szt. SATA III

4. Klawiatura USB w układzie polski programisty 

5. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

6. Nagrywarka SATA DVD +/-RW
	

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny klasy

PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet; witrynę producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa

(firewall) dla ochrony połączeń

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:  menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

- Interfejs użytkownika działający w

trybie graficznym z elementami 3D,

zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

- Możliwość zdalnej automatycznej

instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł

wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki; przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach; wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa; polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0; możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VB Script; możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji; możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do

automatycznego upowszechnienia

systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

- Graficzne środowisko instalacji i

konfiguracji;

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

- Oprogramowanie dla tworzenia

kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

- Możliwość przywracania plików

systemowych;

- System operacyjny musi posiadać

funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

- Do oferowanego sprzętu należy

załączyć nośniki ze sterownikami.

- System operacyjny pozwalający na wypożyczanie wielokrotne, leasing, wynajmowanie i udostępnianie w outsourcingu komputerów osobistych osobom trzecim, z zachowaniem licencjonowanego, pełnego systemu operacyjnego.
	


	Monitor komputerowy:  16 szt.

	

	Producent monitora:
	

	Model monitora:
	

	

	Parametr
	Wymagane minimalne parametry
	Oferowane parametry

	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą TFT 23” 16:9
	

	Rozmiar plamki
	max. 0,265 mm
	

	Jasność
	250 cd/m2
	

	Kontrast
	1000:1, dynamiczny 10 000 000:1
	

	Kąty widzenia (pion/poziom)
	160/170 stopni
	

	Czas reakcji matrycy
	max. 5 ms
	

	Rozdzielczość maksymalna
	1920 x 1080 przy 60Hz
	

	Częstotliwość odświeżania poziomego
	 30 – 83  kHz
	

	Częstotliwość odświeżania pionowego
	 56 – 75  Hz
	

	Pochylenie monitora
	W zakresie 20 stopni
	

	Podświetlenie
	System podświetlenia LED
	

	Zużycie energii
	Typowe max. 30 W, czuwanie max. 0,5W
	

	Waga z podstawą
	Maksymalnie 5,50 kg
	

	Wbudowane złącza
	1x 15-stykowe złącze D-Sub, 

1x złącze DVI-D z HDCP, 
	

	Gwarancja producenta
	24 miesiące
	

	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w slot do zamocowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą.
	

	Certyfikaty i standardy
	CE, TCO, TUV/ISO9241-307, Energy Star 6.0, RoHS.
	


	Komputer przenośny:  19 szt.

	

	Producent komputera:
	

	Model komputera:
	

	Producent systemu operacyjnego:
	

	Nazwa i wersja systemu operacyjnego:
	

	

	Parametr
	Wymagane minimalne parametry
	Oferowane parametry

	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:

HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 200 nitów, kontrast min 400:1, plamka max 0,252mm
	

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
	

	Procesor
	Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,50 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4150 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
	

	Pamięć operacyjna RAM
	8GB możliwość rozbudowy do min 16GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 500 GB
	

	Karta graficzna
	Dedykowana z własną pamięcią min. 1GB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11.1, Shader Model 5.0.
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zgodna z DTS, wbudowane 2W głośniki stereo

Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p wraz z dwoma mikrofonami
	

	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	6-cell, 47WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. 7 godzin

Zasilacz o mocy min. 90W
	

	Certyfikaty i standardy
	- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

- Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov
	

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 32dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta).
	

	Waga i wymiary
	Waga max 2.45 kg z napędem optycznym, baterią 6-cell

Szerokość: max 385 mm

Głębokość: max 260 mm

Wysokość przód/tył: max 25 mm/33 mm
	

	Bezpieczeństwo
	Złącze umożliwiające mocowanie linki zabezpieczającej przed kradzieżą.
	

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA i 1 x HDMI z lewej strony obudowy, 2 szt. USB 3.0, 2 szt. USB 2.0, RJ-45 z lewej strony obudowy, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście i 1 x złącze mikrofonowe lub złącze typu combo, czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC/MS/MSXC, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i mikrofon 
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n wraz z Bluetooth 4.0 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 

3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, min 101 klawiszy z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych

4. Touchpad z dedykowanym dotykowym sensorem do jego włączenia i wyłączenia. 

5. Czytnik linii papilarnych

6. Napęd optyczny 8x DVD +/- RW DL.

7. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

8. Dołączony nośnik ze sterownikami.
	

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny klasy

PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet; witrynę producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa

(firewall) dla ochrony połączeń

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:  menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

- Interfejs użytkownika działający w

trybie graficznym z elementami 3D,

zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

- Możliwość zdalnej automatycznej

instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł

wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki; przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach; wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa; polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0; możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VB Script; możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji; możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do

automatycznego upowszechnienia

systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

- Graficzne środowisko instalacji i

konfiguracji;

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

- Oprogramowanie dla tworzenia

kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

- Możliwość przywracania plików

systemowych;

- System operacyjny musi posiadać

funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

- Do oferowanego sprzętu należy

załączyć nośniki ze sterownikami.

- System operacyjny pozwalający na wypożyczanie wielokrotne, leasing, wynajmowanie i udostępnianie w outsourcingu komputerów osobistych osobom trzecim, z zachowaniem licencjonowanego, pełnego systemu operacyjnego.
	


	Oprogramowanie antywirusowe: 35 szt.

	

	Producent oprogramowania:
	

	Nazwa i wersja oprogramowania:
	

	

	Parametr
	Wymagane minimalne parametry
	Oferowane parametry

	Funkcjonalność
	1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1./ Windows 8.1 Update

2. Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows.

3. Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno w języku polskim jak i angielskim.

4. Pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu w języku polskim.

5. Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezależne organizacje takie jak ICSA labs lub Check Mark.

6. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

7. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.

8. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.

9. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

10. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu.

11. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (w tym: co godzinę, po zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Każde zadanie ma mieć możliwość uruchomienia z innymi ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).

12. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.

13. Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu.

14. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.

15. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.

16. Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń).

17. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach.

18. Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu.

19. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

20. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego).

21. Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail.

22. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). 

23. Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.

24. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.

25. Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Program musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występującego w nazwie strony.

26. Możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej przez administratora.

27. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. 

28. Program ma umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S, IMAPS.

29. Program ma zapewniać skanowanie ruchu HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe.

30. Użytkownik musi posiadać możliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego reputacji bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego. 

31. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie.

32. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń będą wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika.

33. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła.

34. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora. Przy próbie deinstalacji program musi pytać o hasło.

35. Program ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji.

36. Po instalacji programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów.

37. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.

38. Program ma umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, modemów, portów LPT/COM oraz urządzeń przenośnych

39. Aplikacja ma posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w zależności od zalogowanego użytkownika.

40. W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić użytkownikowi odpowiedni komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika.

41. Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).

42. Tworzenie reguł dla modułu HIPS musi odbywać się co najmniej w oparciu o: aplikacje źródłowe, pliki docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego.

43. Użytkownik na etapie tworzenia reguł dla modułu HIPS musi posiadać możliwość wybrania jednej z trzech akcji: pytaj, blokuj, zezwól.

44. Program ma oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie. 

45. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń dostępna z Internetu.

46. Program wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne).

47. Wymagana możliwość centralnej instalacji programów służących do ochrony stacji roboczych.

48. Wymagane możliwość centralnego zarządzania programami służącymi do ochrony stacji roboczych.

48. Do instalacji centralnej i zarządzania centralnego nie może być  wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach wymagany jedynie  sam program antywirusowy

49. Komunikacja miedzy serwerem a klientami może być zabezpieczona hasłem.

50. Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware’ową, zaporą osobistą i kontrolą dostępu do stron internetowych zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci.

51. Kreator konfiguracji zapory osobistej stacji klienckich pracujących w sieci, umożliwiający podgląd i utworzenie globalnych reguł w oparciu o reguły odczytane ze wszystkich lub z wybranych komputerów lub ich grup.

52. Możliwość uruchomienia centralnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej.

53. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów rezydentnych).

54. Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu.

55. Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych.

56. Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko, jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne).

57. Serwer centralnej administracji ma umożliwiać definiowanie różnych kryteriów wobec podłączonych do niego klientów (w tym minimum przynależność do grupy roboczej, przynależność do domeny, adres IP, adres sieci/podsieci, zakres adresów IP, nazwa hosta, przynależność do grupy, brak przynależności do grupy). Po spełnieniu zadanego kryterium lub kilku z nich stacja ma otrzymać odpowiednią konfigurację.

58. Serwer centralnej administracji ma być wyposażony w mechanizm informowania administratora o wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania zainstalowanego na klientach w tym przynajmniej informowaniu o: wygaśnięciu licencji na oprogramowanie, o tym że zdefiniowany procent z pośród wszystkich stacji podłączonych do serwera ma nieaktywną ochronę, oraz że niektórzy z klientów podłączonych do serwera oczekują na ponowne uruchomienie po aktualizacji do nowej wersji oprogramowania.

59. Elementy monitorujące muszą umożliwiać podgląd w postaci graficznej co najmniej: bieżącego obciążenia serwera zarządzającego, statusu serwera zarządzającego, obciążenia bazy danych z której korzysta serwer zarządzający, obciążenia komputera, na którym zainstalowana jest usługa serwera zarządzającego, informacji odnośnie komputerów z zainstalowaną aplikacja antywirusową, a które nie są centralnie zarządzane, podsumowania modułu antyspamowego, informacji o klientach znajdujących się w poszczególnych grupach, informacji o klientach z największą ilością zablokowanych stron internetowych, klientach, na których zostały zablokowane urządzenia zewnętrzne, informacje na temat greylistingu, podsumowania wykorzystywanych systemach operacyjnych, informacje odnośnie spamu sms, zagrożeń oraz ataków sieciowych

60. Administrator musi posiadać możliwość centralnego, tymczasowego wyłączenia wybranego modułu ochrony na stacji roboczej. 
	

	Subskrypcja
	Wymagana subskrypcja  aktualizacji dla wszystkich wymaganych modułów na okres minimum 36 miesięcy.
	


	Pakiet biurowy:  19 szt.

	

	Producent oprogramowania:
	

	Nazwa i wersja oprogramowania:
	

	

	Parametr
	Wymagane minimalne parametry
	Oferowane parametry

	Funkcjonalność
	Zintegrowany pakiet oprogramowania biurowego zawierający edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).

Licencja ma być nieograniczona czasowo.

Wymagany indywidualny certyfikat/klucz aktywacyjny na każdy komputer bądź na Gminę i każdą jednostkę organizacyjną Gminy.

Wersja instalacyjna oprogramowania ma być udostępniona na stronie internetowej producenta lub dostarczona na płytach CD/DVD do Zamawiającego.

Prawo instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych w ramach zakupionej wersji.

Pełna polska wersja językowa.

Całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy.

Oprogramowanie ma umożliwiać:

- otwarcie, edycję i zapisanie pliku wynikowego w formatach określonych w załączniku nr 2, Lp.1 (Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych) do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012 r. poz. 526),

- dodawanie do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych,

- automatyczne odzyskiwanie dokumentów w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji,

- prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy.

W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy.

A. Edytor tekstu musi umożliwiać:

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych

d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)

e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków

f) Automatyczne tworzenie spisów treści

g) Formatowanie nagłówków i stopek stron

h) Sprawdzanie pisowni w języku polskim

i) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników

j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

k) Określenie układu strony (pionowa/pozioma)

l) Wydruk dokumentów

m) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną

n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

B. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać

a) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu

b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

c) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML)

d) Tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

e) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

f) Wyszukiwanie i zmianę danych

g) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

h) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

j) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

k) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku

l) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
	


	Skaner:  1 szt.

	

	Producent skanera:
	

	Model skanera:
	

	

	Parametr
	Wymagane minimalne parametry
	Oferowane parametry

	Typ
	Kolorowy skaner sieciowy formatu A4 z jednoprzebiegowym skanowaniem  dwustronnym
	

	Technologia skanowania
	Diodowa
	

	Rozdzielczość
	600 x 600 dpi
	

	Szybkość skanowania
	52 obrazy/min. w trybie kolorowym (do 26 str./min.) w formacie A4 przy 300 dpi
	

	Wydajność dzienna
	3 000 str.
	

	Maksymalny rozmiar papieru
	215 x 914 mm
	

	Obsługiwane formaty papieru
	A3 (z funkcją igłowania); A4, A5, A6, B5, B6, pocztówki, wizytówki, karty plastikowe
	

	Interfejsy
	USB / GIGABIT ETHERNET
	

	Format kompresji pliku
	kompresja TIFF i PDF;  sprzętowa kompresja JPG
	

	Wymagana funkcjonalność
	- Pomijanie pustych stron

- Łączenie skanów A3

- Usuwanie otworów po dziurkaczu

- Wstępnie zdefiniowane ustawienia

- Automatyczny podział na obszary

- Automatyczna korekta położenia ukośnego,

- Automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych

- Podwójna edycja obrazu

- Automatyczny obrót obrazu

- Poprawa tekstu

- Maskowanie nieostrości

- Automatyczne tworzenie folderów

- Rozpoznawanie kodu kreskowego

- Ręczna / automatyczna separacja zadań
	

	Gwarancja producenta
	12 miesięcy, realizowana w miejscu użytkowania skanera
	


	Przełącznik sieciowy:  1 szt.

	

	Producent przełącznika:
	

	Model przełącznika:
	

	

	Parametr
	Wymagane minimalne parametry
	Oferowane parametry

	Warstwa przełączania
	2
	

	Liczba portów 1000BaseT (RJ45)
	48 szt.
	

	Liczba gniazd MiniGBIC (SFP)
	4 szt.
	

	Rozmiar tablicy adresów MAC
	8192
	

	Algorytm przełączania
	Store-and-Forward
	

	Prędkość magistrali wewnętrznej
	100 Gb/s
	

	Przepustowość
	77,4 mpps
	

	Bufor pamięci
	512 kB
	

	Możliwość łączenia w stos
	Tak
	

	Ryp obudowy
	Rack 19”
	

	Obsługiwane protokoły i standardy
	- IEEE 802.3 - 10BaseT

- IEEE 802.3u - 100BaseTX

- IEEE 802.3ab - 1000BaseT

- IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol

- IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree

- IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree

- IEEE 802.1D - Spanning Tree

- IEEE 802.1p - Priority

- IEEE 802.1Q - Virtual LANs

- IEEE 802.3x - Flow Control

- IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol

- auto MDI/MDI-X

- half/full duplex

- UDLD - Unidirectional Link Detection

- NTP - Network Time Protocol

- RMON - Remote Monitoring

- Obsługa Jumbo frame support

- IGMP (v. 1, 2) Snooping

- routing statyczny (minimum 30 tras)

- DHCP Snooping

- Igmp Snooping

- IEEE 802.1x - Network Login

- ACL bazujące na MAC i IP
	

	Zarządzanie
	- konfiguracja przez WWW

- SNMPv1 v2 v3 - Simple Network Management Protocol ver. 1, 2, 3

- RMON - Remote Monitoring

- CLI - Command Line Interface
	

	Gwarancja producenta
	36 miesięcy
	


	Firewall brzegowy:  1 szt.

	

	Producent Firewall brzegowy:
	

	Model Firewall brzegowy:
	

	

	Parametr
	Wymagane minimalne parametry
	Oferowane parametry

	Funkcjonalność
	Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowe. Dopuszcza się aby elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

Dla elementów systemu bezpieczeństwa wykonawca zapewni wszystkie poniższe funkcjonalności: 

1. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 

2. Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów systemu.

3. Elementy systemu przenoszące ruch użytkowników powinny dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub transparent

4. System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 8 interfejsami miedzianymi Ethernet 10/100/1000

5. Możliwość tworzenia min 230 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q.

6. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1 mln jednoczesnych połączeń oraz 4 tys. nowych połączeń na sekundę.

7. System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny dysk o pojemności minimum 16 GB do celów logowania i raportowania. W przypadku kiedy system nie posiada dysku musi być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej.

8. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą  być realizowane w postaci osobnych  platform sprzętowych lub programowych:

a. Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection

b. Ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). System kontroli AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików typu: rar, zip.

c. Poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN

d. Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS]

e. Kontrola stron Internetowych – Web Filter [WF]

f. Kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP)

g. Kontrola pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping]

h. Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P

i. Możliwość analizy ruchu szyfrowanego SSL’em

j. Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) 

9. Wydajność systemu Firewall min 3 Gbps

10. Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful Firewall, Antivirus min. 30 Mbps 

11. Wydajność ochrony przed atakami (IPS) min 250 Mbps.

12. Wydajność IPSEC VPN, nie mniej niż 400 Mbps 

13. W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż:

a. Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz  możliwość definiowania połączeń Client-to-site

b. Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem 

c. Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności 

d. Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh

e. Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF

f. Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth

g. Obsługa ssl vpn w trybach portal oraz tunel

14. Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP.

15. Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego.

17. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety)

18. Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ

19. Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021)

20. Ochrona IPS powinna opierać się, co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać, co najmniej 6000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos.

21. Funkcja kontroli aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP

22. Baza filtra WWW o wielkości, co najmniej 45 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne – min 50 kategorii. W ramach filtra powinny być dostępne m.in. kategorie spyware, malware, spam, proxy avoidance, sieci społecznościowe, zakupy. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. 

23. Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL.

24. System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż:

a. Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu

b. Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP

c. Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych 

d. Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory

25. Element oferowanego systemu bezpieczeństwa realizujący zadanie Firewall powinien posiadać certyfikat ICSA dla rozwiązań kategorii Network Firewall

26. Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi platformami do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.
	

	Subskrypcja
	Wymagana subskrypcja przez okres minimum 36 miesięcy.
	

	Gwarancja
	36 miesięcy
	


	Serwer:  2 szt.

	

	Producent serwera:
	

	Model serwera:
	

	Producent systemu operacyjnego:
	

	Nazwa i wersja systemu operacyjnego:
	

	

	Parametr
	Wymagane minimalne parametry
	Oferowane parametry

	Obudowa
	Obudowa z możliwością instalacji do 8 dysków twardych Hot Plug
	

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów  cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych.
	

	Procesor
	Jeden procesor sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 370 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org. Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu serwera.
	

	Pamięć RAM
	32 GB pamięci RAM.

Płyta powinna obsługiwać do min. 192 GB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci.
	

	Sloty PCI Express
	PCI-E 16x - 2 szt.

PCI-E 8x
- 2 szt.
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana lub dedykowana.
	

	Wbudowane porty
	1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 8 x USB 2.0

4 x RJ-45 (LAN)

1 x Serial
	

	Kontroler dysków
	Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
	

	Wewnętrzna pamięć masowa
	Zainstalowane 4 dyski SAS 2 TB, Hot Plug  
	

	Napęd optyczny
	DVD±RW
	

	Zasilanie
	Dwa zasilacze o mocy minimum 450W każdy.
	

	System operacyjny
	1. Zainstalowany system musi być zgodny ze specyfikacją oferowanego serwera sprzętowego i umożliwiać obsługę co najmniej 192 GB pamięci RAM.

2. System musi automatycznie weryfikować cyfrowe sygnatury sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu.

3. System musi mieć możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesora/ów nie wykorzystywane w bieżącej pracy.

4. System musi być wyposażony w mechanizmy klasyfikowania i indeksowania plików w oparciu o ich zawartość.

5. System musi umożliwiać uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET.

6. System musi umożliwiać automatyczną aktualizację w oparciu o poprawki publikowane przez producenta.

7. System musi umożliwiać zmianę języka interfejsu i posiadać minimum języki angielski i polski.

8. System musi być objęty polskojęzycznym cyklem szkoleń i zestawem materiałów szkoleniowych.

9. System musi posiadać polskojęzyczne wsparcie producenta systemu.

10. System musi mieć możliwość uruchomienia serwerów usług sieciowych takich jak WWW, DNS i DHCP.

11. System musi posiadać możliwość uruchomienia kontrolera usług katalogowych.

12. System musi umożliwiać pracę terminalową użytkownikom na zasadzie licencji dostępowych.

13. Licencja na system operacyjny musi umożliwiać uruchomienie dwóch instancji wirtualnych.

14. System operacyjny musi posiadać 

Minimum 20 licencji dostępowych.
	

	Gwarancja
	3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji serwera.
	


	Zasilacz awaryjny:  1 szt.

	

	Producent zasilacza awaryjnego:
	

	Model zasilacza awaryjnego:
	

	

	Parametr
	Wymagane minimalne parametry
	Oferowane parametry

	Typ
	UPS wolnostojący o architekturze line-interactiv
	

	Moc pozorna
	3000 VA
	

	Moc rzeczywista
	2700 W
	

	Gniazda z utrzymaniem zasilania
	- 8 x IEC320 C13 (10A)

- 1 x IEC320 C19 (16A)
	

	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%
	5 min.
	

	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	13 min.
	

	Porty komunikacyjne
	RS232 (DB9),    USB
	

	Sygnalizacja pracy
	- wyświetlacz LCD

- praca z baterii

- znaczne wyczerpanie baterii

- alarm dźwiękowy przy przeciążeniu UPSa
	

	Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)
	Tak
	

	Wyposażenie dodatkowe
	- kabel szeregowy RS232 (DB9)

- oprogramowanie i sterowniki na CD

- instrukcja obsługi

- kabel USB
	

	Gwarancja
	UPS 36 m-cy, bateria 24 m-ce
	


[image: image2.png]




