                                                                                                                                Załącznik nr 1
                                                                                                             Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
                                                                                                             z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 826).

DOPUSZCZALNE  POZIOMY  HAŁASU  W  ŚRODOWISKU

T a b e l a  1.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu,
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają 
zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby.
	Lp.
	Rodzaj terenu.
	Dopuszczalny poziom hałasu w dB.

	
	
	Drogi lub linie kolejowe1)
	Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

	
	
	LAeq D 

przedział czasu

odniesienia

równy 16 godz.

	LAeq N 

przedział czasu

odniesienia

równy 8 godz.
	LAeq D 

przedział czasu

odniesienia

równy 8 najmniej

korzystnym godzinom dnia. 
	LAeq N 

przedział czasu

odniesienia

równy 1 najmniej       korzystnej  godzinie nocy.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska.

b) Tereny szpitali poza miastem.
	50
	45
	45
	40

	2.


	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej

     jednorodzinnej.

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub

    czasowym pobytem dzieci i młodzieży2).

c) Tereny domów opieki społecznej.

d) Tereny szpitali w miastach.
	55
	50
	50
	40

	3.
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

    rodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

b) Tereny zabudowy zagrodowej.

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2). 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe.
	60
	50
	55
	45

	4.
	a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
    powyżej 100 tys. mieszkańców3)    
	65
	55
	55
	45


Objaśnienia:

1)  Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym 
    i kolei linowych.

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich 
    dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
3)  Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją 
    obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie 
    mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona 
    zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
